# agh-signal｜基于 Agnes Harness 的信号配时自动寻优与验证闭环

2026 江苏省 AI+科学与工程创新实践黑客松（高校组）参赛作品。

主赛道 B（数学计算与科研智能体）· 具体方向 B4（科研 Agent 与 Harness 工程）+ D4（环境能源与城市系统）

一句话：用 Agnes Harness（AGH）编排"仿真调用 → 参数寻优 → 边界工况验证 → 异常重试"的智能体闭环，

把路口信号配时的寻优与验证从人工数小时压缩到秒级，并自动产出可复现的验证报告。

环境要求：Node.js ≥ 24.10（无第三方依赖、无需联网、无需安装仿真软件即可跑通主流程）。

## 一、30 秒复现（评审快速核对）

git clone https://github.com/Jerry-Yinsy/agh-signal.git

cd agh-signal

node --version                 # 需 >= 24.10

node src/cli.mjs selfcheck                 # 六个工况的最优配时一览

node src/cli.mjs report --scenario normal  # 生成报告 + 验证证据

node tools/plugin-selftest.mjs             # AGH 插件免模型自检

期望结果（与本仓库 artifacts/ 中已提交的产物一致）：

| 命令 | 期望输出 |
| --- | --- |
| selfcheck | 6 个工况：normal/peak/skew/heavy/incident 可行，oversaturated 不可行（可行方案数 0） |
| report | 生成 artifacts/report-normal.md 与 artifacts/verification.md；normal 车均延误 16.70s、评估 835 个可行方案、较现状固定配时 −24.16% |
| plugin-selftest | "status": "ok"，列出 5 个 traffic_* 工具 |

复现性：所有随机的部分都由 configs/scenarios.json 里的 seed 固定（默认 20261005），

同一命令、同一 seed、同一 Node 大版本，结果应逐字节一致。

## 二、问题 → 方法 → 结果

问题：路口信号配时通常靠工程师手工试算，一轮几十分钟，而且往往只验证"正常工况"；

真正会出事的是高峰、潮汐偏斜、事故降容这些边界工况。作品要求"可执行、可验证"，纯概念与界面原型不被接受。

方法：把"配时好不好"变成机器可调用的工具，再让 AGH 上的智能体驱动它闭环：

1. 确定性分析模型（Webster 延误 + 通行能力 + 饱和度 + 排队 + 停车率）做毫秒级快速筛选；

2. 网格穷举设计空间（周期 60–160s × 绿灯分配），单工况评估 200–900 个可行方案，即为全局最优；

3. 与两个基线对照（现状固定配时 90s、Webster 经典公式），并给出效率/公平性 Pareto 前沿；

4. 边界工况批量复核：不可行时显式拒绝并给出降级建议，绝不输出"看起来能跑"的坏方案；

5. 可选：用 SUMO 微观仿真对最终方案做独立交叉验证（见 docs/03-SUMO接入步骤.md）。

结果：

| 工况 | 结论 |
| --- | --- |
| normal（2580 veh/h） | 车均延误 22.02s → 16.70s（−24.16%），总延误 −3.81 veh·h/h，最大饱和度 0.693 |
| 公平性方案 | 平均延误仅 +1.38%，最差进口延误 20.57s → 17.66s（−14.2%） |
| peak（需求 ×1.3） | 基准配时仍可行，重新寻优 27.10s |
| skew（北进口 ×1.6） | 基准配时失效（最大饱和度 1.109 超限），重新寻优 28.43s |
| heavy（重车 12%） | 基准配时可行，16.95s |
| incident（北进口 −40% 通行能力） | 基准配时失效（1.155），重新寻优 35.16s |
| oversaturated（需求 ×2.0） | 正确拒绝：可行方案 0 个，给出"需求管理 / 通行能力扩容 / 应急过渡"三条降级建议 |

## 三、六个工况一览

| 工况 ID | 名称 | 类型 | 用途 | 总需求(veh/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| normal | 平峰基准 | 设计工况 | 寻优与基线对比 | 2580 |
| peak | 晚高峰（×1.3） | 边界 | 整体需求放大 | 3354 |
| skew | 潮汐偏斜（北进口 ×1.6） | 边界 | 方向不均衡 | 2972 |
| heavy | 重车比例 12% | 边界 | 饱和流率下降 | 2580 |
| incident | 事故降容（−40%） | 边界 | 单进口能力下降 | 2580 |
| oversaturated | 过饱和（×2.0） | 失败样例 | 必须被拒绝 | 5160 |

对应官方要求的三类测试样例：正常 = normal，边界 = peak/skew/heavy/incident，失败 = oversaturated。

## 四、验证怎么复核

node src/cli.mjs verify 会跑 5 项检查并写入 artifacts/verification.md：

| 检查 | 做法 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| 自洽性 | 总延误/车均延误由流向明细重算 | 误差 < 0.01s |
| 交叉验证 | 网格最优 vs Webster 经典公式 | 周期差 ≤ 20s、延误差 ≤ 25% |
| 复现性 | 同 seed 两次生成 + 换 seed 对比 | 哈希一致且可区分 |
| 边界工况 | 基准配时在 4 个扰动工况下的可行性与收益 | 每个工况都有明确结论 |
| 失败样例 | 过饱和必须被拒绝 | 可行方案数为 0 且给出原因 |

SUMO 交叉验证（可选，需要自行安装 SUMO）：node src/cli.mjs sumo-check → node src/cli.mjs sumo-sim --scenario normal --cycle 70 --green-ns 34，

判定标准是两套独立方法给出的车均延误差异 ≤ 30% 即视为互证通过（口径差异见 docs/03）。

## 五、目录结构

agh-signal/

├─ src/

│  ├─ model.mjs        确定性交叉口分析模型（Webster 延误、通行能力、排队、停车率）

│  ├─ scenarios.mjs    工况装载与派生（放大、偏斜、重车、事故降容）

│  ├─ demand.mjs       可复现需求生成 + SUMO 车流/配置生成

│  ├─ optimize.mjs     网格全局寻优 + Pareto 前沿 + 基线对比

│  ├─ verify.mjs       5 项自动验证

│  ├─ sumo.mjs         SUMO 适配层（相位映射、tripinfo 解析、缺失时自动降级）

│  └─ cli.mjs          统一命令入口（AGH 通过它调用全部能力）

├─ plugin/             AGH 后端工具插件，注册 5 个 traffic_* 工具

├─ configs/scenarios.json   六个工况定义

├─ tools/              plugin-selftest.mjs、preflight-publish.ps1、publish-github.ps1 等

├─ artifacts/          运行产物（报告与验证结果；evidence/ 不入库）

└─ docs/               01 项目方案 / 02 AGH 接入 / 03 SUMO / 04 路演脚本 / 05 交付说明 / 06 运行手册 / 07 发布手册

## 六、命令一览

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| node src/cli.mjs scenarios | 列出工况 |
| node src/cli.mjs simulate --scenario normal --cycle 70 --green-ns 34 | 评估单个配时方案 |
| node src/cli.mjs optimize --scenario normal | 寻优 + 基线对比 + Pareto |
| node src/cli.mjs verify | 运行 5 项验证 |
| node src/cli.mjs report --scenario normal | 生成 Markdown/JSON 报告 |
| node src/cli.mjs sumo-check / sumo-sim … | SUMO 可用性检查 / 微观仿真复核 |
| powershell -File run-demo.ps1 | Windows 一键流程 |

## 七、在 AGH 里使用（可选）

插件把 CLI 包装成 5 个 Agent 工具（traffic_scenarios / traffic_simulate / traffic_optimize /

traffic_verify / traffic_report），让模型直接驱动整条闭环。安装、审核、启用与会话取证步骤见

docs/02-AGH接入与证据.md；插件通过环境变量 AGH_SIGNAL_HOME 定位本仓库。

## 八、已知限制（如实说明）

1. 分析模型是确定性宏观模型（Webster 延误），不含随机到达波动、行人相位、公交优先、干线协调；

2. 左转按允许式处理，饱和流率取经验值，未做车道级几何标定；

3. 工况流量目前为占位数（正常工况 2580 veh/h），正式使用前应替换为目标路口的公开或实测流量；

4. SUMO 交叉验证需要本机安装 SUMO，且相位映射需人工核对一次；

5. 本工具输出的是"配时建议 + 验证证据"，不直接下发信号机，不承诺现场直接可用；

6. 运行环境为 Windows + Node 24，AGH 官方记录的验证平台是 macOS，跨平台差异见 docs/05。

## 九、许可

MIT，见 LICENSE。

# 项目方案｜agh-signal：基于 Agnes Harness 的信号配时自动寻优与验证闭环

## 一、基本信息（可直接填入报名表）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | agh-signal：基于 AGH 的信号配时自动寻优与验证闭环 |
| 主赛道 | B. 数学计算与科研智能体 |
| 具体方向 | B4 科研 Agent 与 Harness 工程（可加选 D4 环境能源与城市系统） |
| 一句话创意 | 用 Agnes Harness 编排"仿真调用—参数寻优—边界工况验证—异常重试"的多智能体闭环，把路口信号配时的寻优与验证从人工数小时压缩到秒级，并自动产出可复现的验证报告。 |
| 团队规模 | 1–3 人（本科生组） |

## 二、问题与价值

城市路口的信号配时通常依赖工程师手工试算：改一版配时，再打开仿真或翻历史流量手工比对延误，一轮几十分钟，而且往往只验证一两个"正常工况"。真实道路上更常见的是高峰、潮汐偏斜、事故降容这类边界工况，恰恰在这些工况下配时方案会失效。

本项目把这件事做成闭环：

1. 把"评估一套配时好不好"变成机器可调用的工具（确定性分析模型 + SUMO 微观仿真）；

2. 让 AGH 上的智能体驱动寻优、验证、复盘，人只审结论；

3. 每条结论都带证据：评估了多少方案、与两个基线的对比、边界工况是否仍可行、不可行时的处置建议。

价值落点：江苏省内通勤走廊的潮汐路口（早高峰进城、晚高峰出城）与校园周边路口，都是"低饱和度但方向不均衡"的典型场景，短周期加动态分配的收益明显，而且不需要改造硬件。

## 三、目标与验收指标（KPI）

| 指标 | 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 寻优耗时 | 单工况 < 1 秒（人工试算约 30–60 分钟） | CLI 实测 + 报告中的方案评估数 |
| 车均延误下降 | 相对现状固定配时 ≥ 15% | artifacts/report-normal.md 基线对比表 |
| 约束满足 | 所有输出方案满足最小绿灯与最大饱和度约束 | 违例列表为空 |
| 边界鲁棒 | 4 个边界工况全部给出结论 | artifacts/verification.md 边界明细表 |
| 失败可见 | 过饱和工况必须被显式拒绝 | 失败样例检查项 |
| 可复现 | 同 seed 两次运行结果一致 | 复现性检查（哈希） |

## 四、系统架构

AGH 会话负责规划与编排，工具层只认稳定契约：AGH 工具插件调用 src/cli.mjs，CLI 输出 JSON。

AGH 会话（规划 → 调用工具 → 汇总 → 出报告 → 异常重试）

└─ plugin/index.mjs 注册 5 个工具：traffic_scenarios / traffic_simulate /

traffic_optimize / traffic_verify / traffic_report

└─ src/cli.mjs（工具契约层，stdout 只输出 JSON）

├─ model.mjs     确定性分析模型（快速筛选）

├─ optimize.mjs  网格全局寻优 + Pareto + 基线对比

├─ verify.mjs    5 项自动验证

└─ sumo.mjs      SUMO 微观仿真（独立复核）

设计要点：

• 工具契约稳定：替换模型或仿真器不影响上层编排。

• 双层评估：宏观模型负责毫秒级寻优，SUMO 负责对最终方案做独立复核，两者对照即"验证严谨性"。

• 失败显式化：不可行方案一律带 violations 返回，绝不输出看似能跑的坏方案。

## 五、模型与算法

### 5.1 分析模型（src/model.mjs）

• 相位方案：两相位（南北 / 东西），允许式左转；损失时间每相位默认 4s。

• 饱和流率：直行 1800 veh/h、左转 1200 veh/h（经验值），重车比例按 1 − 0.15 × 重车率 折减。

• 关键流率比：相位内各流向 v/s 的最大值，Y = y_NS + y_EW。

• 延误：Webster 均匀延误 d1 = 0.5C(1−λ)²/(1−min(1,x)λ)，随机延误 d2 = x²/(2q(1−x))；x ≥ 1 时切换为溢出延误。

• 通行能力 c = s·λ；平均排队由 Little 定律 Σ v/3600 · d 得到。

• 停车率近似 Σ v(1−λ)/Σ v；人员延误按平均载客系数换算（默认 1.3 人/车）。

### 5.2 寻优（src/optimize.mjs）

• 设计变量：周期 C ∈ [60,160]s（步长 2s）与南北绿灯 g_NS，东西绿灯 g_EW = C − 损失时间 − g_NS。

• 约束：g ≥ 8s；所有流向 x ≤ 0.95；Y < 1。

• 模型确定性且单次评估小于 0.1ms，因此直接网格穷举即为全局最优，单工况评估约 200–900 个可行方案，也避免了"调参调不出更好结果"的风险。

• 双目标：车均延误（效率）与最差进口延误（公平性），输出 Pareto 前沿与公平性优先方案。

• 对照基线：现状固定配时（90s 均分）与 Webster 经典配时公式。

### 5.3 与现实校准

模型不追求替代专业交通仿真软件，只承担快速筛选；最终方案由 SUMO 复核。这条分工必须写进作品说明，避免过度承诺。

## 六、验证设计

node src/cli.mjs verify 跑 5 项检查并写入 artifacts/verification.md：

| 检查 | 内容 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| 自洽性 | 总延误与车均延误能否由流向明细重算 | 误差 < 0.01s |
| 交叉验证 | 网格最优 vs Webster 公式 | 周期差 ≤ 20s、延误差 ≤ 25% |
| 复现性 | 同 seed 两次一致、换 seed 不同 | 哈希一致且改变 |
| 边界工况 | 基准配时在 4 个扰动工况下的可行性与收益 | 每个工况都有明确结论 |
| 失败样例 | 过饱和必须被拒绝 | 可行方案数为 0 且给出原因 |

三类测试样例（官方必填项）：

| 类型 | 工况 id | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | normal | 输出候选方案，车均延误较现状下降 ≥15% |
| 边界 | peak / skew / heavy / incident | 给出基准配时是否仍可用的判断与重新寻优收益 |
| 失败 | oversaturated | 判定不可行，输出降级建议，不产生配时方案 |

## 七、10 天执行计划（10/5–10/15 12:00）

| 日期 | 产出 |
| --- | --- |
| 10/5 | 报名（10/10 12:00 前）+ 跑通 CLI 与插件自检 |
| 10/6–10/7 | 校准需求数据与饱和流率，确定 6 个工况 |
| 10/8–10/9 | AGH 会话跑通"寻优→验证→报告"闭环并留证 |
| 10/10–10/11 | 安装 SUMO，核对相位映射，补微观仿真对照 |
| 10/12–10/13 | 三类测试样例补齐 + 失败路径演练 + 报告定稿 |
| 10/14 | 3–5 分钟演示视频 + 公开内容（带链接与日期） |
| 10/15 上午 | 打包 ZIP（≤200MB，命名 组别-参赛编号-队伍名称-队长姓名）并提交 |

## 八、风险与降级

| 风险 | 影响 | 降级方案 |
| --- | --- | --- |
| 拿不到真实路口流量 | 工况可信度下降 | 用公开流量数据加现场视频计数，并在说明中标注来源 |
| SUMO 装不上或相位映射对不上 | 缺少微观交叉验证 | 保留宏观模型与 Webster 交叉验证，并明确写出该限制 |
| 决赛现场网络或设备异常 | 演示失败 | 准备录屏兜底，现场只跑本地 CLI，不依赖外网 |
| Windows 平台沙箱能力受限 | 安全表述被质疑 | 在"限制与后续工作"主动说明并给出后续验证计划 |

## 九、后续可扩展方向

干线协调（多路口 offset 联合优化）、公交优先、行人相位与过街最短绿灯、与真实信号机的只读对接，以及把这套"寻优 + 边界验证 + 失败拒绝"的模式迁移到其它工程仿真场景。

# AGH 接入与证据留存

本文命令都在 AGH 源码仓库根目录执行（你的环境是 D:\dev\agnes-project\agnes-harness），

本地分发入口是 node packages\cli\dist\local\agnes.mjs。

## 一、先确认 AGH 能跑

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness'

$env:AGH_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-home'

$env:AGNES_PROFILE = 'local-dev'

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs daemon status

## 二、让 AGH 知道项目在哪

插件通过环境变量 AGH_SIGNAL_HOME 定位项目根目录。这个变量必须对 daemon 进程可见，

所以要在启动或重启 daemon 的那个会话里设置：

$env:AGH_SIGNAL_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

改过这个变量后必须重启后台，否则 daemon 里还是旧值：

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs daemon stop

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs serve

## 三、安装并启用工具插件

插件目录是 D:\dev\agnes-project\agh-signal\plugin，包名 @agh-signal/traffic-tools，版本 1.0.0。

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness'

$env:AGH_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-home'

$env:AGNES_PROFILE = 'local-dev'

$env:AGH_SIGNAL_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

# 1) 把插件目录复制到 AGH 工作区根目录下

#    file: 来源只接受 ./ 开头的相对路径（不能绝对路径、不能反斜杠、不能有 .. 或盘符冒号），

#    且相对 daemon 的工作区根解析，所以先把插件放进工作区里再引用。

Copy-Item -Recurse -Force 'D:\dev\agnes-project\agh-signal\plugin' 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness\examples\packages\traffic-tools'

# 2) 检查：看包 ID、版本、来源、integrity、capabilityHash、警告与 blocker

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs package inspect file:./examples/packages/traffic-tools

# 3) 安装：会展示预览并要求确认

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs install file:./examples/packages/traffic-tools

# 4) 核对实际状态：desired 与 actual 都要看

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs package status

注意：CLI 只能走到"安装"这一步。 package trust 的参数里 capabilityHash 是必填

（schema 要求 64 位十六进制），但 CLI 的 package inspect 预览只打印 `id / integrity /

contributions / warnings`，不打印 capabilityHash，所以纯命令行无法完成审核绑定。

审核与启用请走 Web：

「设置 → 插件 → Install from source」→ Source type 选 file → Source reference 填

file:./examples/packages/traffic-tools → Check source → 安装 → 启用。

（下拉框默认是 npm，必须改成 file；Web 流程会在启用时自动绑定完整性摘要与能力摘要，

不需要手抄哈希。）

装完不用重启 daemon，新能力在轮次边界生效：下一轮对话即可调用。

## 四、免模型自检（不花额度）

插件本身能不能跑通，和模型会不会选它，是两件事。先确认前者：

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node tools\plugin-selftest.mjs

预期输出 status 为 ok，并列出 5 个工具。这一步不需要 AGH，也不需要模型。

## 五、产生"运行证据"的会话脚本

官方提交要求里有 AGH 执行记录、至少 1 条工具调用链、Agnes 模型参与核心任务的证据。

建议在一个会话里按下面顺序跑，让证据自然形成，不要事后补：

1. 看工况

调用 traffic_scenarios 列出所有工况，并说明哪个是失败样例、为什么必须被拒绝。

2. 寻优

调用 traffic_optimize 处理 normal 工况，告诉我最优方案、公平性方案，以及与现状固定配时的差距。

3. 边界复核

对 peak 和 incident 两个工况分别调用 traffic_optimize，说明基准配时是否仍然可用；不可用时要怎么处置。

4. 失败路径

调用 traffic_optimize 处理 oversaturated 工况，确认它必须被拒绝，并给出降级建议。

5. 出报告

调用 traffic_report 生成报告文件，并列出产物路径。

6. 交叉验证（装了 SUMO 之后）

用 traffic_simulate 给出 normal 工况下 C=70、greenNS=34 的延误，再用 sumo-sim 复核同一方案，比较两者车均延误差异并解释原因。

每一步的调用参数、返回 JSON 和你的判断都会留在 AGH 会话记录里，可直接作为运行证据。

另外把每轮结果另存一份到 D:\dev\agnes-project\agh-signal\artifacts\evidence\（截图或 JSON 都行）。

## 六、备选接入方式：MCP

如果以后希望把仿真环境做成独立进程（例如换成真实信号机接口），可以走 MCP：

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs mcp add agh-signal --name agh-signal --stdio node --arg 'D:\dev\agnes-project\agh-signal\mcp-server.mjs'

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs mcp get agh-signal

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs mcp trust agh-signal --expected-revision REVISION

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs mcp enable agh-signal --expected-revision REVISION

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs mcp tools agh-signal

三个注意点：--stdio 只接受可执行文件，不要把整条 shell 命令塞进去；每次写操作前用 mcp get 取最新 revision；

MCP 服务需要自己实现按行分隔的 stdio JSON-RPC。当前项目默认走插件路径，MCP 只在需要独立进程时再启用。

## 七、排错

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 工具报 AGH_SIGNAL_HOME 未设置 | daemon 没继承该变量 | 在启动会话设置后 daemon stop 再 serve |
| 工具报找不到 src/cli.mjs | 变量指错目录 | 指向含 src 的项目根目录 |
| package enable 失败 | integrity 或 capabilityHash 与当前版本不符 | 重新 package inspect 取新值；改过插件代码就要重装并重新审核 |
| 模型不调用工具 | 提示词没点名工具，或插件尚未到轮次边界 | 提示里直接写工具名，并确认 package status 的 actual 是 ready |
| 报告中文显示异常 | 终端代码页问题 | 报告是 UTF-8 文件，用编辑器打开即可 |
| export 报 CAPABILITY_DENIED (-32006) | 该会话是 Web 界面创建的，归 Web 客户端身份所有；一次性 CLI 是另一个身份，AGH 的所有权隔离会拒绝跨身份读取 | 用 CLI 一次性模式 -p 重跑取证（会话就归 CLI 所有，可导出），或直接截图 Web 会话；推荐直接跑 tools\collect-evidence.ps1 |
| 脚本里 ConvertFrom-Json 报"应为 : 或 }" | PowerShell 按控制台代码页解码 node 输出，UTF-8 中文变乱码 | 脚本开头加 [Console]::OutputEncoding = New-Object System.Text.UTF8Encoding($false) |

# SUMO 接入步骤（微观仿真交叉验证）

SUMO 是可免费下载的微观交通仿真器，装好之后本项目会自动使用它复核配时方案。

没装也不影响主流程：sumo-check 会返回 available=false，其它命令照常工作。

## 一、安装 SUMO（Windows）

1. 到 SUMO 官网下载 Windows 安装包（或解压版）。

2. 装好后设置环境变量，让本项目能找到它：

$env:SUMO_HOME = 'C:\Program Files (x86)\Eclipse\Sumo'   # 换成你的实际安装路径

$env:Path = "$env:SUMO_HOME\bin;$env:Path"

3. 验证：

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node src\cli.mjs sumo-check

期望看到 available 为 true，并给出 sumo 与 netgenerate 的路径。

## 二、生成路网并核对相位映射

本项目用 netgenerate 自动生成单点四臂路网（不需要画图，也不需要 OSM 数据）：

node src\cli.mjs sumo-sim --scenario normal --cycle 70 --green-ns 34

首次运行会在 artifacts\sumo\normal\ 下生成 net.net.xml、routes.rou.xml、tls.add.xml 与 sumo.sumocfg。

随后核对相位（关键步骤，不同 SUMO 版本与路网结构会不同）：

node src\cli.mjs sumo-map

输出会列出 tlLogic 的每个相位（序号、时长、state 字符串、是否绿灯）。默认约定是：

• 绿灯相位按出现顺序分成两组，前一半归南北（NS），后一半归东西（EW）；

• 黄灯等过渡相位保持原时长。

如果你的路网相位顺序不是这样，用环境变量覆盖，然后重新运行：

$env:SIGNAL_LOOP_PHASE_GROUPS = 'EW,NS'

核对方法：把 net.net.xml 用 sumo-gui 打开，观察哪个方向先放行，与 state 字符串对照。

这一步只需要做一次，做完把结论写进作品说明（"相位映射已核对"本身就是验证证据）。

## 三、与解析模型对照

同一条命令会同时给出两套结果：

• analytic：本项目分析模型给出的车均延误（秒）

• sumo.metrics：SUMO tripinfo 解析出的 avgTimeLossSec（秒/车）、停车次数、总延误小时

判定标准（写进报告用）：

| 差异 | 结论 |
| --- | --- |
| ≤ 30% | 两套独立方法一致，互证通过 |
| 30%–60% | 可接受，但需在说明里解释（例如左转处理方式、饱和流率差异） |
| > 60% | 视为不一致，先检查相位映射、需求单位、仿真时长与是否出现溢出排队 |

注意 tripinfo 里的 timeLoss 是把自由流作为基准的延误，与 Webster 均匀延误的口径不完全相同，

所以两者不要求逐位相等，只看量级与排序是否一致。

## 四、把 SUMO 结果纳入验证报告

建议做法：把每个工况的对照结果整理成一张表（工况、analytic 车均延误、SUMO 车均延误、差异百分比、

结论），附在 artifacts 下，并在报告正文里引用。这张表是"验证严谨性"这一项最直接的证据。

## 五、常见问题

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| sumo-check 仍为 false | PATH 或 SUMO_HOME 没生效 | 重开终端，或直接用绝对路径设置 SUMO_BIN |
| netgenerate 报未知参数 | SUMO 版本参数名不同 | 运行 netgenerate --help 核对车道数参数名，改 src/demand.mjs 的 netgenerateCommand |
| 车流报错找不到 edge | 生成的路网 edge id 与约定不同 | 打开 net.net.xml 核对 edge id，改 src/demand.mjs 的 EDGE_OF 映射 |
| 车辆全部堆积不动 | 相位映射错误（绿灯给了错误方向） | 按第二节重新核对并设置 SIGNAL_LOOP_PHASE_GROUPS |
| 仿真很久不结束 | 需求超过容量导致拥堵 | 换正常工况先跑通，再用 oversaturated 观察溢出现象 |

# 演示视频与现场路演脚本

官方要求：提交 3–5 分钟演示视频（只交链接）；现场决赛 10/20 每队 5 分钟，其中 4 分钟路演 + 1 分钟提问，

须在 10/19 12:00 前提交 16:9 路演 PPT、主讲人信息与现场网络/设备需求。

## 一、演示视频分镜（目标 3 分 40 秒）

| 时间 | 画面 | 旁白要点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:25 | 校园/城区路口实拍或地图截图，标注早晚高峰方向不平衡 | 一个真实问题：路口配时靠人工试算，一轮几十分钟，而且常常只验证正常工况 |
| 0:25–0:50 | 展示 AGH 会话界面，输入任务 | 我们把这件事交给 AGH：它负责编排，工具负责算，证据自动留下 |
| 0:50–1:40 | 依次调用 traffic_scenarios、traffic_optimize（normal） | 6 个工况；寻优评估 835 个方案，不到 1 秒；车均延误从 22.0s 降到 16.7s |
| 1:40–2:20 | 展示报告截图：基线对比表 + Pareto 前沿 + 公平性方案 | 不只是"更快"，还给出效率与公平性的取舍 |
| 2:20–3:00 | 调用 traffic_optimize（peak / incident / oversaturated） | 基准配时在偏斜与事故工况失效，工具给出重新寻优收益；过饱和被明确拒绝并给降级建议 |
| 3:00–3:25 | artifacts/verification.md 滚动 | 5 项自动验证：自洽、与 Webster 交叉、复现性、边界、失败路径 |
| 3:25–3:40 | 收尾画面：工具链示意图 + 一句定位 | 把"寻优 + 边界验证 + 失败拒绝"做成可迁移的 Harness 范式 |

录屏要点：终端字号调大；命令提前打好只按回车；报告用编辑器打开而不是在终端里滚；

全程本地运行，不依赖外网。

## 二、现场 PPT 结构（16:9，共 8 页，对应 4 分钟）

| 页 | 内容 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标题 + 一句话定位 + 团队与分工 | 15s |
| 2 | 问题：人工试算慢、只验证正常工况（配现场照片/流量数据来源） | 30s |
| 3 | 方案：AGH 编排 + 5 个工具 + 双层评估架构图 | 40s |
| 4 | 结果 1：normal 工况寻优，22.0s → 16.7s，评估 835 个方案 | 35s |
| 5 | 结果 2：Pareto 与公平性方案（平均延误 +1.4% 换最差进口延误 −14%） | 30s |
| 6 | 结果 3：边界工况（偏斜、事故降容）与失败拒绝（过饱和） | 40s |
| 7 | 验证：5 项检查 + SUMO 对照表 + 复现方式（seed、命令、哈希） | 30s |
| 8 | 价值与后续：可迁移到其它工程仿真；局限与下一步 | 20s |

提问环节预案（1 分钟，通常 1–2 个问题）：

• "你们的模型准不准？" 答：我们定位是快速筛选，最终方案由 SUMO 复核；两者差异在验证报告里有逐工况对照表，口径差异也解释了。

• "和 Webster 公式比有什么新东西？" 答：Webster 只给一个方案，我们做的是闭环：自动寻优 + 边界工况批量验证 + 失败显式拒绝 + 可复现证据，并且能在 AGH 上被 Agent 直接调用。

• "为什么周期只有 60s？" 答：该工况总流率比 Y≈0.60，Webster 最优周期本来就在下限附近；我们在报告里同时给出了更长周期的备选与公平性方案。

• "能不能直接下发到信号机？" 答：目前只输出建议与证据，不下发；对接真实信号机属于后续工作。

## 三、提交材料对照（官方 4.2 必填项）

| 官方要求 | 本项目对应物 |
| --- | --- |
| 基本信息（项目名称、参考方向、摘要、问题来源与目标） | docs/01 第一、二节 |
| 技术信息（AGH 作用、Agnes 模型名称/版本/环节/调用方式、数据与接口） | docs/01 第四节 + docs/02 第五节的会话记录 |
| 可运行作品（仓库、安装包或可复现运行说明） | 本仓库 + README 快速开始 |
| 演示视频 3–5 分钟 | 本文第一节脚本 |
| 运行证据（AGH 执行记录、≥1 条工具调用链、模型参与核心任务证据） | AGH 会话记录 + artifacts/verification.md |
| 测试样例（正常、边界、失败三类） | configs/scenarios.json 的 normal / peak-skew-heavy-incident / oversaturated |
| 成员声明与分工 | 按官方模板填写 |
| 公开内容（≥1 条，含平台、链接、日期） | 建议赛期内在 CSDN 或知乎发一篇《用 AGH 做信号配时闭环》并保留链接与截图 |

## 四、现场风险预案

1. 演示机器准备好离线环境：AGH 与项目全部本地运行，不依赖外网；提前 daemon stop 再 serve 热身。

2. 关键命令提前写进 run-demo.ps1，现场只按一次回车，避免手打出错。

3. 报告与验证结果提前生成好放在 artifacts，网络再差也能翻文件讲解。

4. 录屏兜底：视频文件放在本机，PPT 里留一页备用的结果截图。

# agh-signal 交付说明

本文是项目交付总览：做了什么、实测结果如何、怎么落地、还剩哪些需要你这边确认的事。

项目定位：用 AGH 编排"仿真调用—参数寻优—边界工况验证—异常重试"闭环，做路口信号配时。

参赛定位：2026 江苏省 AI+科学与工程创新实践黑客松（高校组），主赛道 B（数学计算与科研智能体），

具体方向 B4（科研 Agent 与 Harness 工程），可加选 D4（环境能源与城市系统）。

## 一、交付物清单

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| README.md | 总览、目录结构、快速开始、命令表、已知限制 |
| docs/01-项目方案.md | 报名表填法、问题与价值、KPI、架构、模型与寻优、验证设计、10 天排期、风险降级 |
| docs/02-AGH接入与证据.md | 插件安装/信任/启用命令、会话取证脚本、排错表 |
| docs/03-SUMO接入步骤.md | SUMO 安装、路网生成、相位映射核对、与解析模型对照的判定标准 |
| docs/04-路演与视频脚本.md | 3 分 40 秒视频分镜、8 页 PPT、提问预案、提交项对照 |
| docs/05-交付说明.md | 本文件 |
| src/ | 7 个模块：model / scenarios / demand / optimize / verify / sumo / cli |
| plugin/ | AGH 后端工具插件，注册 5 个 traffic_* 工具 |
| tools/plugin-selftest.mjs | 插件免模型自检（不需要 AGH、不需要模型） |
| configs/scenarios.json | 6 个工况：正常、4 个边界、1 个失败样例 |
| run-demo.ps1 | Windows 一键流程 |
| artifacts/ | 运行产物：寻优报告、验证报告、原始 JSON |
| agh-signal-package.zip | 打包版，方便整体拷到 D 盘 |

代码零外部依赖，用本机 Node 24 直接运行，不需要联网。

## 二、实测结果（本机实跑，非设想值）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 基准工况寻优（normal） | 车均延误 22.02s → 16.70s（−24.16%），评估 835 个可行方案，秒级完成 |
| 公平性方案 | 平均延误 +1.38%，换最差进口延误 20.57s → 17.66s（−14.2%） |
| 晚高峰（需求 ×1.3） | 基准配时仍可行，重新寻优 27.10s |
| 潮汐偏斜（北进口 ×1.6） | 基准配时失效（最大饱和度 1.109 超限），重新寻优 28.43s |
| 重车比例 12% | 基准配时可行，重新寻优 16.95s |
| 事故降容（北进口 −40%） | 基准配时失效（最大饱和度 1.155），重新寻优 35.16s |
| 过饱和失败样例（需求 ×2.0） | 被正确拒绝：可行方案 0 个，原因完整输出（饱和度 1.521 超限、总流率比 Y ≥ 1） |
| 自动验证 | 5 项全过：模型自洽性、与 Webster 交叉验证、复现性哈希、边界工况、失败路径 |
| 插件自检 | 5 个工具免模型调用全部通过 |

这些数字来自自动生成的文件，正好对应官方要求的"运行证据"：

• artifacts/report-normal.md —— 寻优报告（含基线对比表、Pareto 前沿）

• artifacts/verification.md —— 验证报告（含 5 项检查与边界工况明细）

• artifacts/optimize-normal.json、artifacts/verification.json —— 机器可读原始数据

## 三、落地步骤

### 1. 拷到 D 盘

解压 agh-signal-package.zip 或直接复制目录，目标是 D:\dev\agnes-project\agh-signal。

### 2. 先跑通（不依赖 AGH，也不依赖网络）

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node src\cli.mjs selfcheck                    # 各工况最优配时一览

node src\cli.mjs report --scenario normal     # 生成寻优报告与验证报告

node tools\plugin-selftest.mjs                # 插件免模型自检

.\run-demo.ps1                                # 等价的一键流程

### 3. 接入 AGH

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness'

$env:AGH_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-home'

$env:AGNES_PROFILE = 'local-dev'

$env:AGH_SIGNAL_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs daemon stop

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs serve

关键点：AGH_SIGNAL_HOME 必须对 daemon 进程可见，所以要在启动会话里设置并重启后台；

插件靠这个变量定位 src/cli.mjs。

然后在另一个终端按 docs/02 第三节执行 package inspect → install → package trust →

package enable → package status（trust 或 enable 的失败原因会直接显示，按提示重取 integrity 即可）。

装完不用重启，新能力在轮次边界生效。

### 4. 产生运行证据

按 docs/02 第五节的 6 步提示词在同一个 AGH 会话里依次跑：看工况 → 寻优 → 边界复核 →

失败路径 → 出报告 → SUMO 交叉验证。每步的调用参数、返回 JSON 和你的判断都会留在会话记录里，

可直接作为提交要的"AGH 执行记录 + 工具调用链 + Agnes 模型参与核心任务证据"。

## 四、还需要你这边确认的两件事

### 1. SUMO 相位映射（唯一没在本机验证的部分）

项目里的 SUMO 适配层（路网生成、车流生成、相位映射、tripinfo 指标解析、缺失时自动降级）已经写好，

但这台机器没装 SUMO，我无法验证"相位映射是否对得上你的路网"。请按 docs/03 第二节核对一次：

node src\cli.mjs sumo-check

node src\cli.mjs sumo-sim --scenario normal --cycle 70 --green-ns 34

node src\cli.mjs sumo-map

如果相位顺序不是默认约定，用 $env:SIGNAL_LOOP_PHASE_GROUPS = 'EW,NS' 覆盖后重跑。

装不上也不影响主流程：其余命令照常工作，只是少了微观仿真这条交叉验证证据（需在作品说明里如实写明）。

### 2. 数据口径

工况里的流量目前是占位数（总需求约 2580 辆/小时），饱和流率用经验值。按排期在 10/6–10/7

换成公开流量数据或你们实地计数，并在作品说明里标注数据来源——这一项直接关系到

"问题价值与学科融合"那 20%。

## 五、下一步建议

1. 先把项目复制到 D 盘跑通第 2 步的三条命令，确认产物生成。

2. 再按第 3 步接进 AGH，用第 4 步的会话脚本留下第一批证据。

3. 抽半天时间装 SUMO、核对相位映射（docs/03），补上微观仿真对照表。

4. 把 docs/01 第一、二节的摘要与问题来源扩写成报名系统的正式文案，同时按 docs/04 准备视频与 PPT。

提醒：报名 10/10 12:00 截止（报名后才算正式开始开发），作品提交 10/7–10/15 12:00，决赛 10/20。

# agh-signal 在 AGH 里的运行手册（步骤 + 指令）

目标：把 agh-signal 项目接到 Agnes Harness 上，让 Agent 能调用 5 个 traffic_* 工具，

并留下可提交的运行证据。

全程只用两条路径：

• AGH 仓库：D:\dev\agnes-project\agnes-harness（入口 packages\cli\dist\local\agnes.mjs）

• 本项目：D:\dev\agnes-project\agh-signal

约定：带 [AGH] 标记的段落，终端工作目录在 AGH 仓库；带 [项目] 标记的在项目目录。

## 阶段 0：前置检查（1 分钟）

# [AGH] 入口是否就位

Test-Path 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness\packages\cli\dist\local\agnes.mjs'

# [AGH] Node 版本（需要 24.10 以上）

node --version

# [项目] 项目是否已经在 D 盘

Test-Path 'D:\dev\agnes-project\agh-signal\src\cli.mjs'

第三条如果是 False，先做阶段 1。

## 阶段 1：把项目放到 D 盘

把交付目录里的 agh-signal-package.zip 解压到 D:\dev\agnes-project\，

解压后的目录名保持 agh-signal（不要变成 agh-signal-package，否则后面对不上路径）。

# 用资源管理器解压，或：

Expand-Archive -Path '<交付目录>\agh-signal-package.zip' -DestinationPath 'D:\dev\agnes-project' -Force

# 校验目录结构（应输出 True）

Test-Path 'D:\dev\agnes-project\agh-signal\src\cli.mjs'

Test-Path 'D:\dev\agnes-project\agh-signal\plugin\index.mjs'

Test-Path 'D:\dev\agnes-project\agh-signal\configs\scenarios.json'

## 阶段 2：先让项目本身跑通（不经过 AGH）

# [项目]

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node src\cli.mjs scenarios                  # 列出 6 个工况

node src\cli.mjs selfcheck                  # 各工况最优配时一览

node src\cli.mjs report --scenario normal   # 生成寻优报告 + 验证报告

node src\cli.mjs verify                     # 5 项验证，期望 status: ok

node tools\plugin-selftest.mjs              # 插件免模型自检，期望 status: ok

# 或在项目根直接一键跑

.\run-demo.ps1

产物在 D:\dev\agnes-project\agh-signal\artifacts\：

report-normal.md、verification.md、optimize-normal.json、verification.json。

这一步不认识 AGH，也不花模型额度。先确认这一步过了再往下做。

## 阶段 3：启动 AGH（带上项目路径变量）

关键点：AGH_SIGNAL_HOME 必须对 daemon 进程可见。所以要在启动会话里设置它，

并且改过之后要重启后台。

# [AGH]

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness'

$env:AGH_HOME        = 'D:\dev\agnes-project\agh-home'

$env:AGNES_PROFILE   = 'local-dev'

$env:AGH_SIGNAL_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs daemon stop    # 清掉可能残留的旧后台

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs daemon status   # 期望 running:false

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs serve           # 前台运行，窗口保持开着

浏览器打开终端打印的地址（默认 http://127.0.0.1:4177）。

如果模型还没配：左下角设置 → Provider，选服务商、核对 Base URL、填 API key、

点测试连接、选模型、保存。凭证存好后可以这样确认：

# [AGH] 另开一个终端，环境变量保持一致

$env:AGH_HOME='D:\dev\agnes-project\agh-home'; $env:AGNES_PROFILE='local-dev'

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs doctor provider

## 阶段 4：把工具插件装进 AGH

另开一个 PowerShell（环境变量与阶段 3 完全一致），在 AGH 仓库执行：

# [AGH]

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness'

$env:AGH_HOME        = 'D:\dev\agnes-project\agh-home'

$env:AGNES_PROFILE   = 'local-dev'

$env:AGH_SIGNAL_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

# 4.0 先把插件目录复制进 AGH 工作区根目录

#     file: 来源只接受 ./ 开头的相对路径（绝对路径、反斜杠、.. 、盘符冒号都会被拒绝），

#     并且相对 daemon 的工作区根解析，所以要先把插件放进工作区再引用。

Copy-Item -Recurse -Force 'D:\dev\agnes-project\agh-signal\plugin' 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness\examples\packages\traffic-tools'

# 4.1 检查：记录输出的 package ID、version、integrity、capabilityHash，确认没有 blocker

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs package inspect file:./examples/packages/traffic-tools

# 4.2 安装（会展示预览并要求确认）

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs install file:./examples/packages/traffic-tools

# 4.3 审核并启用 —— 请到 Web 做，命令行走不完：

#     trust 参数里 capabilityHash 是必填（64 位十六进制），但 CLI 的 inspect 预览不打印它。

#     Web：设置 → 插件 → Install from source（Source type = file，

#          参考填 file:./examples/packages/traffic-tools）→ 检查 → 安装 → 启用

#     说明：Web 启用时会自动绑定完整性摘要与能力摘要，不需要手抄哈希。

# 4.4 核对实际状态：desired 与 actual 都应为 ready

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs package status

也可以走图形界面：Web 左下角设置 → 插件 → Install from source，

Source type 选 `file`，Source reference 填 file:./examples/packages/traffic-tools，

然后 Check source → 安装 → 启用。（下拉框默认是 npm，不改它一定装不上。）

注意两点：

• 不要改插件代码后再跳过检查。改过内容 integrity 就变了，必须重新 inspect / install / trust / enable。

• 装完不用重启 daemon，新能力在轮次边界生效，下一轮对话就能调用。

## 阶段 5：在会话里跑通闭环（同时产生运行证据）

在 AGH 里开一个新会话，按顺序发下面 6 条（建议一次一条，方便留证）：

1. 调用 traffic_scenarios 列出所有工况，并说明哪个是失败样例、为什么必须被拒绝。

2. 调用 traffic_optimize 处理 normal 工况，告诉我最优方案、公平性方案，以及与现状固定配时的差距。

3. 对 peak 和 incident 两个工况分别调用 traffic_optimize，说明基准配时是否仍然可用；不可用时要怎么处置。

4. 调用 traffic_optimize 处理 oversaturated 工况，确认它必须被拒绝，并给出降级建议。

5. 调用 traffic_report 生成报告文件，并把产物路径列出来。

6. （装了 SUMO 之后）用 traffic_simulate 给出 normal 工况下 C=70、greenNS=34 的延误，再用 sumo-sim 复核同一方案，比较两者差异并解释原因。

预期结果：

| 提示 | 期望 |
| --- | --- |
| 1 | 列出 6 个工况，指出 oversaturated 是失败样例 |
| 2 | 车均延误 22.02s → 16.70s（约 −24%），评估 835 个方案 |
| 3 | skew 与 incident 下基准配时失效（饱和度超限），给出重新寻优结果 |
| 4 | 判定不可行，可行方案数为 0，给出扩容/需求管理建议 |
| 5 | 返回 4 个产物路径 |
| 6 | 两套方法的车均延误量级一致（差异 ≤30% 视为互证通过） |

留证做法：把每轮的调用参数与返回 JSON 另存到

D:\dev\agnes-project\agh-signal\artifacts\evidence\（截图或复制 JSON 均可）。

会话本身的记录也是有效证据，建议在提交前把关键几轮截图保存。

注意（所有权边界）：上面这几轮是在 Web 界面里跑的，会话归 Web 客户端身份所有，

用一次性 CLI 执行 export 会被 CAPABILITY_DENIED 拒绝——这是 AGH 的设计，不是故障。

想要"可导出的会话"，用 CLI 一次性模式重跑同样的提示词即可：

```powershell

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness\packages\cli\dist\local\agnes.mjs' -p '调用 traffic_scenarios 列出所有工况，并说明哪个是失败样例、为什么必须被拒绝。'

```

输出可直接重定向存成 .md 文件，比导出更好读。一键版：

tools\collect-evidence.ps1（跑 5 步 + 采集环境信息 + 生成证据索引）。

## 阶段 6：常见故障排查

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 工具报 AGH_SIGNAL_HOME 未设置 | daemon 没继承该变量 | 在启动会话里设置后 daemon stop 再 serve |
| 工具报找不到 src/cli.mjs | 变量指向错误目录，或项目没解压好 | 指向含 src/ 的项目根目录，并核对阶段 1 的三个 Test-Path |
| package enable 失败 | integrity / capabilityHash 与当前版本不符 | 重新 package inspect 取新值后重跑 4.3 |
| 模型不调用工具 | 提示词没点名工具；或插件未到轮次边界 | 提示里直接写工具名；package status 看 actual 是否 ready |
| serve 报 daemon child exited before readiness (1) | 后台被私有目录校验拒绝（常见于手工预创建 home 目录） | 删掉手工创建的 home 让 AGH 自己建，或把该目录 ACL 收紧到只有你本人和 SYSTEM |
| npm.ps1 因为在此系统上禁止运行脚本 | PowerShell 执行策略 | 用 npm.cmd，或 Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass |
| 重建 AGH 后报 Node headers 缺失 | 原生 helper 需要头文件 | 设置 $env:AGNES_NODE_HEADERS='D:\dev\agnes-project\.cache\node-gyp\24.21.0' 后再 pnpm --filter @agnes/cli build:local |

## 阶段 7：日常启停与更新

启动（推荐用交付目录里的脚本，已包含阶段 3 的全部变量）：

# 把 start-agnes.ps1 放到 D:\dev\agnes-project\ 下

Set-Location 'D:\dev\agnes-project'

.\start-agnes.ps1            # 加 -NoBrowser 则不开浏览器

停止：

# [AGH]

$env:AGH_HOME='D:\dev\agnes-project\agh-home'; $env:AGNES_PROFILE='local-dev'

node 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness\packages\cli\dist\local\agnes.mjs' daemon stop

项目侧改动后无需重装插件，除非改了 plugin\index.mjs（那时要重走阶段 4）。

重跑工具链直接执行阶段 2 的命令即可。

## 附：命令清单（可直接整段复制）

# A. 项目自检

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node src\cli.mjs selfcheck

node src\cli.mjs report --scenario normal

node tools\plugin-selftest.mjs

# B. 启动 AGH

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness'

$env:AGH_HOME='D:\dev\agnes-project\agh-home'

$env:AGNES_PROFILE='local-dev'

$env:AGH_SIGNAL_HOME='D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs daemon stop

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs serve

# C. 安装插件（另开终端，变量同上）

Copy-Item -Recurse -Force 'D:\dev\agnes-project\agh-signal\plugin' 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness\examples\packages\traffic-tools'

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs package inspect file:./examples/packages/traffic-tools

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs install file:./examples/packages/traffic-tools

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs package trust @agh-signal/traffic-tools <INTEGRITY> <CAPABILITY_HASH>

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs package enable @agh-signal/traffic-tools

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs package status

# 发布到 GitHub（步骤 + 指令）

目标：把 agh-signal 变成一个可公开访问的代码仓库，既满足赛事"获奖后公开赛事代码库"的要求，

也顺便成为提交材料里的"可运行作品（代码仓库）"。

前置状态（2026-10-09 核对）：git 2.55.0 已装；gh 命令行未安装；git 全局身份未配置；

D 盘项目还不是 git 仓库。

从压缩包同步项目时注意：新版压缩包带顶层 agh-signal\ 目录，正确做法是

Expand-Archive -Path '<交付目录>\agh-signal-package.zip' -DestinationPath 'D:\dev\agnes-project' -Force

# 结果：D:\dev\agnes-project\agh-signal\...

早期版本的压缩包不带顶层目录，直接解到 D:\dev\agnes-project 会把 src\ tools\ docs\

散落到父目录里；如果已经发生，按下面的方式并入项目目录再删除散落副本（先看清单再删，别误删证据）：

$src = 'D:\dev\agnes-project'

$dst = 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

Get-ChildItem $src -Force | Where-Object { $_.Name -in @('artifacts','configs','docs','plugin','src','tools') }

foreach ($d in @('artifacts','configs','docs','plugin','src','tools')) {

robocopy "$src\$d" "$dst\$d" /E /IS /IT /NFL /NDL /NJH /NJS /NP | Out-Null

}

foreach ($f in @('.gitignore','.gitattributes','LICENSE','README.md','run-demo.ps1')) {

Copy-Item "$src\$f" "$dst\$f" -Force

}

# 确认项目目录已齐全后，再删父目录里的散落副本（evidence 在 agh-signal\artifacts\evidence，别删错）

## 第 0 步：配置 git 身份（必需）

git config --global user.name "你的名字或昵称"

git config --global user.email "你的邮箱"

不想动全局配置的话，可以只写进本仓库（发布脚本支持）：

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\publish-github.ps1 -NoPush -GitUserName "你的名字" -GitUserEmail "你的邮箱"

## 第 1 步：发布前体检（别把隐私推上去）

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\preflight-publish.ps1

它会检查五件事：不该入库的目录、疑似密钥、本机绝对路径、大文件、git 身份与忽略规则。

绝对不能公开的东西：

• agh-home\：AGH 运行数据，会话正文与模型凭证引用都在里面；

• artifacts\evidence\：会话导出与截图，含对话正文和本机路径；

• *.html（会话导出）、*.db（会话数据库）、node_modules\。

项目里已经准备好 .gitignore 把这些排除掉，你只要不要用 git add -f 强行加入即可。

## 第 2 步：本地提交

一键（推荐）：

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\publish-github.ps1 -NoPush

手工等价命令：

git init -b main

git add -A

git status --short

git commit -m "feat: AGH 信号配时寻优与验证闭环（首个公开版本）"

git status --short 要逐行看一遍，确认没有 agh-home、artifacts/evidence、*.html、*.db。

发布脚本会在提交前拦截这些路径，比肉眼检查更稳。

## 第 3 步：在 GitHub 建空仓库

打开 https://github.com/new

• Repository name：agh-signal（或 agn-signal-traffic 之类，避免与同名项目混淆）

• Description：基于 Agnes Harness 的信号配时自动寻优与验证闭环

• 可见性：比赛期间想保密就选 Private，获奖或提交需要时再改 Public

（Settings → General → 最下方 Danger Zone → Change visibility）

• 不要勾选 Add a README file / Add .gitignore / Choose a license——本地已经有了，勾了会产生冲突

愿意装 gh（GitHub 官方命令行）的话，也能一条命令建仓并推送：

winget install --id GitHub.cli

gh auth login

gh repo create agh-signal --public --source . --remote origin --push

## 第 4 步：关联远程并推送

在刚建好的空仓库页面复制 HTTPS 地址，然后：

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

git remote add origin https://github.com/<你的用户名>/agh-signal.git

git push -u origin main

或者直接用脚本（自动 add / set-url / push）：

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\publish-github.ps1 -RepoUrl 'https://github.com/<你的用户名>/agh-signal.git'

认证说明：推送时会弹 Git Credential Manager 让你在浏览器里授权，授权一次以后不用再输。

如果要手动用 Personal Access Token，用 classic token 勾上 repo 权限即可；

不要把 token 写进 remote URL、也不要提交进任何文件。

SSH 方式：

ssh-keygen -t ed25519 -C "你的邮箱"

git remote add origin git@github.com:<你的用户名>/agh-signal.git

git push -u origin main

（生成的公钥 ~\.ssh\id_ed25519.pub 贴到 GitHub → Settings → SSH and GPG keys）

## 第 5 步：推送后核对（很关键，别偷懒）

# 跟踪文件里不该出现敏感路径，下面这条应该没有任何输出

git ls-files | Select-String -Pattern 'agh-home|evidence|\.html$|\.db$|node_modules'

# 应该看到大约 40 个文件

(git ls-files | Measure-Object).Count

git remote -v

git log --oneline -1

再到网页上确认：仓库根能看到 README.md、LICENSE、.gitignore、src/、plugin/、docs/，

并且看不到 artifacts/evidence、agh-home。

## 第 6 步：后续更新

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

git add -A

git commit -m "fix: 修正基线参数口径"

git push

改了 plugin\index.mjs 之后，别忘了按 AGH接入与证据（02-AGH接入与证据.md） 重新走一遍插件的检查与启用。

## 第 7 步：和赛事的对应关系

• 官方要求：20 支获奖队伍要在结果公布后 5 个工作日内公开赛事代码库（含原创代码、配置模板、

README 与复现说明），这是奖金发放条件之一。现在把仓库建好，等于提前满足。

• 提交材料里的"可运行作品（在线体验链接、代码仓库、安装包或可复现运行说明）"可以直接填仓库地址。

• README 里最好写清：环境要求（Node 24+）、三条快速开始命令、六个工况的含义、验证怎么复现

（同一 seed、同一命令、结果一致）。评审复现得了，分数自然高。

## 常见坑

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 推送被拒：超过文件大小限制 | 单文件超过 100MB | 先用 preflight-publish.ps1 查大文件；已提交的用 git rm --cached 后重新提交 |
| remote origin already exists | 重复添加 | git remote set-url origin <地址> |
| 推送时要求输入账号密码 | GitHub 已停用密码认证 | 用凭据管理器授权，或用 classic PAT（勾 repo） |
| 仓库里出现了 artifacts/evidence | .gitignore 被绕过（git add -f） | git rm -r --cached artifacts/evidence 后提交 |
| 中文文件名显示成转义序列 | git 默认转义非 ASCII | git config --global core.quotepath false |
| 每行都显示 CRLF 改动 | 换行符差异 | 项目已提供 .gitattributes，首次提交后即稳定 |