# agh-signal 交付说明

本文是项目交付总览：做了什么、实测结果如何、怎么落地、还剩哪些需要你这边确认的事。

项目定位：用 AGH 编排"仿真调用—参数寻优—边界工况验证—异常重试"闭环，做路口信号配时。

参赛定位：2026 江苏省 AI+科学与工程创新实践黑客松（高校组），主赛道 B（数学计算与科研智能体），

具体方向 B4（科研 Agent 与 Harness 工程），可加选 D4（环境能源与城市系统）。

## 一、交付物清单

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| README.md | 总览、目录结构、快速开始、命令表、已知限制 |
| docs/01-项目方案.md | 报名表填法、问题与价值、KPI、架构、模型与寻优、验证设计、10 天排期、风险降级 |
| docs/02-AGH接入与证据.md | 插件安装/信任/启用命令、会话取证脚本、排错表 |
| docs/03-SUMO接入步骤.md | SUMO 安装、路网生成、相位映射核对、与解析模型对照的判定标准 |
| docs/04-路演与视频脚本.md | 3 分 40 秒视频分镜、8 页 PPT、提问预案、提交项对照 |
| docs/05-交付说明.md | 本文件 |
| src/ | 7 个模块：model / scenarios / demand / optimize / verify / sumo / cli |
| plugin/ | AGH 后端工具插件，注册 5 个 traffic_* 工具 |
| tools/plugin-selftest.mjs | 插件免模型自检（不需要 AGH、不需要模型） |
| configs/scenarios.json | 6 个工况：正常、4 个边界、1 个失败样例 |
| run-demo.ps1 | Windows 一键流程 |
| artifacts/ | 运行产物：寻优报告、验证报告、原始 JSON |
| agh-signal-package.zip | 打包版，方便整体拷到 D 盘 |

代码零外部依赖，用本机 Node 24 直接运行，不需要联网。

## 二、实测结果（本机实跑，非设想值）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 基准工况寻优（normal） | 车均延误 22.02s → 16.70s（−24.16%），评估 835 个可行方案，秒级完成 |
| 公平性方案 | 平均延误 +1.38%，换最差进口延误 20.57s → 17.66s（−14.2%） |
| 晚高峰（需求 ×1.3） | 基准配时仍可行，重新寻优 27.10s |
| 潮汐偏斜（北进口 ×1.6） | 基准配时失效（最大饱和度 1.109 超限），重新寻优 28.43s |
| 重车比例 12% | 基准配时可行，重新寻优 16.95s |
| 事故降容（北进口 −40%） | 基准配时失效（最大饱和度 1.155），重新寻优 35.16s |
| 过饱和失败样例（需求 ×2.0） | 被正确拒绝：可行方案 0 个，原因完整输出（饱和度 1.521 超限、总流率比 Y ≥ 1） |
| 自动验证 | 5 项全过：模型自洽性、与 Webster 交叉验证、复现性哈希、边界工况、失败路径 |
| 插件自检 | 5 个工具免模型调用全部通过 |

这些数字来自自动生成的文件，正好对应官方要求的"运行证据"：

• artifacts/report-normal.md —— 寻优报告（含基线对比表、Pareto 前沿）

• artifacts/verification.md —— 验证报告（含 5 项检查与边界工况明细）

• artifacts/optimize-normal.json、artifacts/verification.json —— 机器可读原始数据

## 三、落地步骤

### 1. 拷到 D 盘

解压 agh-signal-package.zip 或直接复制目录，目标是 D:\dev\agnes-project\agh-signal。

### 2. 先跑通（不依赖 AGH，也不依赖网络）

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node src\cli.mjs selfcheck                    # 各工况最优配时一览

node src\cli.mjs report --scenario normal     # 生成寻优报告与验证报告

node tools\plugin-selftest.mjs                # 插件免模型自检

.\run-demo.ps1                                # 等价的一键流程

### 3. 接入 AGH

Set-Location 'D:\dev\agnes-project\agnes-harness'

$env:AGH_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-home'

$env:AGNES_PROFILE = 'local-dev'

$env:AGH_SIGNAL_HOME = 'D:\dev\agnes-project\agh-signal'

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs daemon stop

node .\packages\cli\dist\local\agnes.mjs serve

关键点：AGH_SIGNAL_HOME 必须对 daemon 进程可见，所以要在启动会话里设置并重启后台；

插件靠这个变量定位 src/cli.mjs。

然后在另一个终端按 docs/02 第三节执行 package inspect → install → package trust →

package enable → package status（trust 或 enable 的失败原因会直接显示，按提示重取 integrity 即可）。

装完不用重启，新能力在轮次边界生效。

### 4. 产生运行证据

按 docs/02 第五节的 6 步提示词在同一个 AGH 会话里依次跑：看工况 → 寻优 → 边界复核 →

失败路径 → 出报告 → SUMO 交叉验证。每步的调用参数、返回 JSON 和你的判断都会留在会话记录里，

可直接作为提交要的"AGH 执行记录 + 工具调用链 + Agnes 模型参与核心任务证据"。

## 四、还需要你这边确认的两件事

### 1. SUMO 相位映射（唯一没在本机验证的部分）

项目里的 SUMO 适配层（路网生成、车流生成、相位映射、tripinfo 指标解析、缺失时自动降级）已经写好，

但这台机器没装 SUMO，我无法验证"相位映射是否对得上你的路网"。请按 docs/03 第二节核对一次：

node src\cli.mjs sumo-check

node src\cli.mjs sumo-sim --scenario normal --cycle 70 --green-ns 34

node src\cli.mjs sumo-map

如果相位顺序不是默认约定，用 $env:SIGNAL_LOOP_PHASE_GROUPS = 'EW,NS' 覆盖后重跑。

装不上也不影响主流程：其余命令照常工作，只是少了微观仿真这条交叉验证证据（需在作品说明里如实写明）。

### 2. 数据口径

工况里的流量目前是占位数（总需求约 2580 辆/小时），饱和流率用经验值。按排期在 10/6–10/7

换成公开流量数据或你们实地计数，并在作品说明里标注数据来源——这一项直接关系到

"问题价值与学科融合"那 20%。

## 五、下一步建议

1. 先把项目复制到 D 盘跑通第 2 步的三条命令，确认产物生成。

2. 再按第 3 步接进 AGH，用第 4 步的会话脚本留下第一批证据。

3. 抽半天时间装 SUMO、核对相位映射（docs/03），补上微观仿真对照表。

4. 把 docs/01 第一、二节的摘要与问题来源扩写成报名系统的正式文案，同时按 docs/04 准备视频与 PPT。

提醒：报名 10/10 12:00 截止（报名后才算正式开始开发），作品提交 10/7–10/15 12:00，决赛 10/20。